Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej PE Ø110 na działce nr 99/39 i 141/1 przy ul. Polnej w Piątnicy Poduchownej.

1. Zamawiający zamieszcza poniżej zakres prac budowlano-instalacyjnych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego (szczegółowy opis w przedmiarze i w projekcie budowlano – wykonawczym):

1.1	Wytyczenie trasy sieci wodociągowej.

1.2	Wykonanie wykopów oraz przekopów koparkami,

1.3    Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

1.4	montaż rurociągu z rur polietylenowych wraz z armatura,

1.5    Przewierty maszyną do wierceń poziomych - długość przewiertu do 40m,

1.6    Montaż kompletnego hydrantu z zasuwą odcinającą, kolanem stopowym i krućcem FF

1.7	Rurociągi przed ich uzbrojeniem i zasypaniem poddać próbie szczelności,

1.8	Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przeprowadzić płukanie rurociągów wodą czystą, przy prędkości przepływu umożliwiającej wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych (min. 1.0 m/s),

1.9	Po płukaniu przewód wodociągowy należy poddać dezynfekcji,

1.10  Po zakończeniu dezynfekcji przewód ponownie przepłukać. Po dezynfekcji i płukaniu,  należy wykonać badanie wody  przez Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w zakresie jakości pod względem bakteriologicznym w celu stwierdzenia przydatności wody do picia w stanie surowym,

1.11	Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej,

1.12  Zasypywanie wykopów,

1.13     Oznakowanie trasy wodociągu

oraz inne prace przewidziane w dokumentacji projektowej i przedmiarze i SST

2.	Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się
z obiektem w tym dokonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń przed złożeniem oferty. Potrzebę oględzin obiektu należy zgłosić do osób wymienionych w Zaproszeniu na 2 dni przed planowanymi oględzinami.

2.1	Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszystkie niezbędne media do celów budowlanych. Zamawiający nie zezwala na montaż podliczników wody oraz energii elektrycznej.

2.2	Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami oraz sztuką budowlaną.

Opis sposobu obliczenia ceny

3.	Cena oferty winna obejmować pełen zakres prac do realizacji zadania i zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna uwzględniać między innymi:

3.1	wartość robót wyliczoną w oparciu o przedmiar robót. Użycie go przez Wykonawcę bez przeprowadzenia wizji lokalnej i porównania ze stanem faktycznym i ewentualną korektą jest ryzykiem Wykonawcy,

3.2	koszt inwentaryzacji robót. Koszt odbiorów częściowych i końcowych wraz z wynikami prób i pomiarów,

3.3	koszt organizacji zaplecza wykonawcy - dojazd, energia elektryczna, woda, pomieszczenia socjalne itp.

3.4	koszt odtworzenia, napraw, sprzątania dróg, chodników, jeśli potrzeba ich wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami.

3.5	koszt ewentualnych odszkodowań lub napraw w przypadku nieprzewidzianego naruszenia własności osób trzecich

3.6	koszt zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami materiałów z rozbiórki i innych stanowiących odpady.

Uwaga: decyzje w zakresie przeznaczenia materiałów pochodzących z rozbiórki będących wpisanymi jako środki trwałe lub materiałów, które mogą przydać się użytkownikowi lub stanowią jakąś materialną wartość np. złom, kostka brukowa itp. Wykonawca złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (na terenie gminy Piątnica).Pozostałe materiały z rozbiórki takie jak gruz, odpady z tworzyw sztucznych i temu podobne Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.

3.7	koszt wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.